P3 - Recorrido Led Vector

Objetivo
 Implementar un efecto de recorrido de LEDs utilizando un arreglo de pines en la Raspberry Pi, comprendiendo el uso de PWM para el control de múltiples salidas.

Materiales
 Raspberry Pi 3+
 5 LEDs
 5 resistencias (220Ω o 330Ω)
 Protoboard
 Cables jumper

Código

#!/usr/bin/env python3

import RPi.GPIO as GPIO

import time

PINS = [17, 18, 27, 22, 23]

try:

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

pwms = []

for pin in PINS:

GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)

pwm = GPIO.PWM(pin, 200)

pwm.start(0)

pwms.append(pwm)

print("Efecto de corrida con 5 LEDs iniciado (PWM)")

print("Presiona Ctrl+C para detener\n")

while True:

for i in range(len(PINS)):

for p in pwms:

p.ChangeDutyCycle(0)

pwms[i].ChangeDutyCycle(100)

time.sleep(0.25)

for i in range(len(PINS)-1, -1, -1):

for p in pwms:

p.ChangeDutyCycle(0)

pwms[i].ChangeDutyCycle(100)

time.sleep(0.25)

except KeyboardInterrupt:

print("\nPrograma detenido por el usuario")

finally:

for pwm in pwms:

pwm.stop()

GPIO.cleanup()

print("GPIO limpiado. Programa finalizado.")

Explicación del código

- Importación de librerías
 import RPi.GPIO as GPIO
 import time
 RPi.GPIO permite controlar los pines GPIO de la Raspberry Pi.
 time se utiliza para generar pausas con la función sleep().

- Definición de pines
 PINS = [17, 18, 27, 22, 23]
 Se define una lista que contiene los pines GPIO donde están conectados los LEDs. Esto permite manejar múltiples LEDs de forma organizada.

- Configuración inicial
 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
 GPIO.setwarnings(False)
 Se configura el modo BCM para usar la numeración interna de los pines.
 Se desactivan las advertencias del sistema.

Se inicializa PWM en cada pin:
 GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
 pwm = GPIO.PWM(pin, 200)
 pwm.start(0)
 Cada pin se configura como salida y se crea un objeto PWM con una frecuencia de 200 Hz.
 El valor inicial de PWM es 0, lo que significa que el LED está apagado.

- Bucle principal
 while True:
 Se ejecuta de manera continua.

Recorrido hacia adelante
 for i in range(len(PINS)):
 Se recorre la lista de pines de izquierda a derecha.

Apagar todos los LEDs
 for p in pwms:
 p.ChangeDutyCycle(0)
 Se asegura que todos los LEDs estén apagados antes de encender uno nuevo.

Encender un LED
 pwms[i].ChangeDutyCycle(100)
 Se enciende el LED correspondiente al índice actual con intensidad máxima.

Pausa
 time.sleep(0.25)
 Se espera un cuarto de segundo para generar el efecto visual.

Recorrido hacia atrás
 for i in range(len(PINS)-1, -1, -1):
 Se recorre la lista en sentido inverso, generando un efecto de regreso.

- Manejo de interrupción
 except KeyboardInterrupt:
 Permite detener el programa con Ctrl + C sin generar errores.

- Limpieza final
 for pwm in pwms:
 pwm.stop()
 GPIO.cleanup()
 Se detiene el PWM en cada pin y se restablecen los pines GPIO a un estado seguro.

Resultado esperado

Los LEDs se encienden uno por uno en secuencia, creando un efecto de recorrido. Primero avanzan en un sentido y luego regresan en sentido contrario, repitiendo el ciclo continuamente hasta que el usuario detiene el programa.