P4 - Recorrido Led Vector PWM

Objetivo
 Implementar un efecto de encendido y apagado gradual de LEDs utilizando modulación por ancho de pulso (PWM), comprendiendo el control de intensidad en salidas digitales.

Materiales
 Raspberry Pi 3+2
 5 LEDs
 5 resistencias (220Ω o 330Ω)
 Protoboard
 Cables jumper

Código

#!/usr/bin/env python3

import RPi.GPIO as GPIO

import time

PINS = [17, 18, 27, 22, 23]

try:

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

pwms = []

for pin in PINS:

GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)

pwm = GPIO.PWM(pin, 200)

pwm.start(0)

pwms.append(pwm)

print("Efecto de atenuación (fade) iniciado")

print("Presiona Ctrl+C para detener\n")

while True:

for i in range(len(PINS)):

for p in pwms:

p.ChangeDutyCycle(0)

for duty in range(0, 101, 5):

pwms[i].ChangeDutyCycle(duty)

time.sleep(0.02)

for duty in range(100, -1, -5):

pwms[i].ChangeDutyCycle(duty)

time.sleep(0.02)

except KeyboardInterrupt:

print("\nPrograma detenido por el usuario")

finally:

for pwm in pwms:

pwm.stop()

GPIO.cleanup()

print("GPIO limpiado. Programa finalizado.")

Explicación del código

- Importación de librerías
 import RPi.GPIO as GPIO
 import time
 RPi.GPIO permite controlar los pines GPIO de la Raspberry Pi.
 time se utiliza para generar pausas con la función sleep().

- Definición de pines
 PINS = [17, 18, 27, 22, 23]
 Se define una lista con los pines GPIO donde están conectados los LEDs. Esto facilita el control de múltiples dispositivos de forma ordenada.

- Configuración inicial
 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
 GPIO.setwarnings(False)
 Se configura el modo BCM para trabajar con la numeración interna de la Raspberry Pi.
 Se desactivan advertencias.

Inicialización de PWM
 GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
 pwm = GPIO.PWM(pin, 200)
 pwm.start(0)
 Cada pin se configura como salida y se inicializa un canal PWM con una frecuencia de 200 Hz.
 El valor inicial de 0 indica que el LED está apagado.

- Bucle principal
 while True:
 Se ejecuta de forma continua.

Selección de LED
 for i in range(len(PINS)):
 Se recorre cada LED del arreglo.

Apagar todos los LEDs
 for p in pwms:
 p.ChangeDutyCycle(0)
 Se asegura que todos los LEDs estén apagados antes de iniciar el efecto.

Aumento de intensidad
 for duty in range(0, 101, 5):
 pwms[i].ChangeDutyCycle(duty)
 time.sleep(0.02)
 El LED seleccionado incrementa su brillo gradualmente desde 0 hasta 100, generando un efecto de encendido progresivo.

Disminución de intensidad
 for duty in range(100, -1, -5):
 pwms[i].ChangeDutyCycle(duty)
 time.sleep(0.02)
 El LED disminuye su brillo gradualmente hasta apagarse, creando un efecto de atenuación.

- Manejo de interrupción
 except KeyboardInterrupt:
 Permite detener el programa con Ctrl + C sin generar errores.

- Limpieza final
 for pwm in pwms:
 pwm.stop()
 GPIO.cleanup()
 Se detiene el PWM en cada pin y se restablecen los pines GPIO a un estado seguro.

Resultado esperado

Cada LED se enciende de manera gradual aumentando su intensidad y luego se apaga disminuyéndola. Este efecto se repite para cada LED del arreglo, creando una secuencia continua de atenuación.