# P1 - Led Blink

## Objetivo

Controlar el encendido y apagado de un LED utilizando una Raspberry Pi mediante programación en Python, con el fin de comprender el uso de los pines GPIO en modo BCM.

## Materiales

- Raspberry Pi

- 1 LED

- 1 resistencia (220Ω o 330Ω)

- Protoboard

- Cables jumper

- Fuente de alimentación

- Lenguaje Python

- Librería GPIO (RPi.GPIO)

Código

#!/usr/bin/env python3

import RPi.GPIO as GPIO

import time

LED_PIN = 18  # GPIO 18 (pin físico 12)

try:

# 1. Configurar modo de numeración BCM

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# 2. Desactivar advertencias (opcional)

GPIO.setwarnings(False)

# 3. Configurar pin como salida

GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

print("Control de LED iniciado (Modo BCM)")

print(f"Usando GPIO {LED_PIN} (Pin físico 12)")

print("Presiona Ctrl+C para salir")

# 4. Loop principal - Parpadeo del LED

while True:

# Encender LED (HIGH = 3.3V)

GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)

print("LED ENCENDIDO")

time.sleep(1)

# Apagar LED (LOW = 0V)

GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)

print("LED APAGADO")

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

print("\nPrograma interrumpido por el usuario")

finally:

# 5. Limpieza - Restaurar pines a estado seguro

GPIO.cleanup()

print("GPIO limpiado. Programa finalizado.")

Explicación del código

### 1. Importación de librerías

import RPi.GPIO as GPIO

import time

- RPi.GPIO: Permite controlar los pines de la Raspberry Pi.

- time: Se usa para hacer pausas con sleep().

### 2. Definición del pin

LED_PIN = 18

Se asigna el GPIO 18 donde está conectado el LED.

### 3. Configuración inicial

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

- BCM: Usa la numeración interna de la Raspberry Pi.

- Se desactivan advertencias.

- Se configura el pin como salida y apagado inicialmente.

### 4. Bucle principal

while True:

Se ejecuta indefinidamente.

#### Encender LED

GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)

- Envía 3.3V → LED encendido

#### Apagar LED

GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)

- Envía 0V → LED apagado

#### Pausa

time.sleep(1)

- Espera 1 segundo entre cada acción

### 5. Manejo de interrupción

except KeyboardInterrupt:

Permite detener el programa con Ctrl + C sin errores.

### 6. Limpieza final

GPIO.cleanup()

## Resultado esperado

El LED conectado al GPIO 18 parpadea encendiéndose y apagándose cada segundo de manera continua hasta que el usuario detenga el programa.