P2 - Semaforo Leds

Objetivo
 Simular el funcionamiento de un semáforo utilizando tres LEDs controlados por una Raspberry Pi.

Materiales
 Raspberry Pi 3+
 3 LEDs (rojo, amarillo y verde)
 3 resistencias (220Ω o 330Ω)
 Protoboard
 Cables jumper

Código

#!/usr/bin/env python3

import RPi.GPIO as GPIO

import time

LED_ROJO = 18

LED_AMARILLO = 23

LED_VERDE = 24

try:

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setup(LED_ROJO, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(LED_AMARILLO, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(LED_VERDE, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

while True:

GPIO.output(LED_ROJO, GPIO.HIGH)

GPIO.output(LED_AMARILLO, GPIO.LOW)

GPIO.output(LED_VERDE, GPIO.LOW)

time.sleep(60)

GPIO.output(LED_ROJO, GPIO.LOW)

GPIO.output(LED_AMARILLO, GPIO.HIGH)

GPIO.output(LED_VERDE, GPIO.LOW)

time.sleep(60)

GPIO.output(LED_ROJO, GPIO.LOW)

GPIO.output(LED_AMARILLO, GPIO.LOW)

GPIO.output(LED_VERDE, GPIO.HIGH)

time.sleep(60)

except KeyboardInterrupt:

print("\nPrograma interrumpido por el usuario")

finally:

GPIO.cleanup()

print("GPIO limpiado. Programa finalizado.")

Explicación del código

- Importación de librerías
 import RPi.GPIO as GPIO
 import time
 RPi.GPIO permite controlar los pines de la Raspberry Pi.
 time se utiliza para hacer pausas con la función sleep().

- Definición de pines
 LED_ROJO = 18
 LED_AMARILLO = 23
 LED_VERDE = 24
 Se asignan los pines GPIO donde están conectados los LEDs del semáforo.

- Configuración inicial
 GPIO.setmode(GPIO.BCM)
 GPIO.setwarnings(False)
 GPIO.setup(...)
 Se usa el modo BCM para la numeración de pines.
 Se desactivan advertencias.
 Se configuran los pines como salida y se inicializan apagados.

- Bucle principal
 while True:
 Se ejecuta de forma indefinida.

Encender LED rojo
 GPIO.output(LED_ROJO, GPIO.HIGH)
 Se enciende el LED rojo mientras los demás permanecen apagados.

Encender LED amarillo
 GPIO.output(LED_AMARILLO, GPIO.HIGH)
 Se apaga el rojo y se enciende el amarillo.

Encender LED verde
 GPIO.output(LED_VERDE, GPIO.HIGH)
 Se apagan los demás y se enciende el verde.

Pausa
 time.sleep(60)
 Cada estado dura 60 segundos.

- Manejo de interrupción
 except KeyboardInterrupt:
 Permite detener el programa con Ctrl + C sin generar errores.

- Limpieza final
 GPIO.cleanup()
 Restablece los pines GPIO a un estado seguro.

Resultado esperado

Los LEDs simulan un semáforo encendiéndose en secuencia: rojo, amarillo y verde, cada uno durante 60 segundos, repitiéndose continuamente hasta que el usuario detiene el programa.